ООО «Региональный кадастровый центр»

ПРОЕКТ

Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Новотроицк» Оренбургской области

Раздел 1

Директор                                                                                             И. М. Новичков

Инженер-проектировщик                                                                 И. И. Файзуллин

Оренбург

2017

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	3

Глава 1.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Новотроицк»	4

Глава 1.2. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	5

Глава 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса	8

Глава 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта	11

Глава 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования	12

# РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Глава 1.1. Расчетные показатели градостроительного проектирования, установленные местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Новотроицк»

В соответствии с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, нормативы градостроительного проектирования города Новотроицка устанавливают совокупность:

- расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Новотроицка, отнесенным к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения города Новотроицка;

- расчетных	показателей	максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Новотроицка.

Глава 1.2. Расчетные показатели по объектам, относящимся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

1.2.1.	Расчетные	показатели	объектов, 	относящихся к области электроснабжения

| №№ п/п | Наименование объекта наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электроэнергия, электропотребление 2) | кВт*ч / год на 1 чел. | 1800 | Не нормируется |  |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки 2) | ч / год | 5130 |  |  |
| 3 | Электрические нагрузки | кВт | - |  |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2)	нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

1.2.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

| №№ п/п | Наименование объекта наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |  |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |  |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |  |
| 4 | Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел. | - |  |  |

1) для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

1.2.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

| №№ п/п | Наименование объекта наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 чел. | 2102) | Не нормируется |  |
| 2 | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 чел. | 2502) |  |  |
| 3 | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 чел. | 2102) |  |  |
| 4 | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 чел. | 250 2) |  |  |
| 5 | Гостиницы, пансионаты | л/сут. на 1 чел. | 230 |  |  |
| 6 | Санатории и дома отдыха | л/сут. на 1 чел. | 150 |  |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2)	указанные нормы следует применять с учётом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

1.2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

| №№ п/п | Наименование объекта наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водо-потребления | 100 | Не нормируется |  |
| 2 | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водо-потребления | 100 |  |  |
| 3 | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3 / сут. с 1 га территории | 50 |  |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Глава 1.3. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

1.3.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети

| №№ п/п | Наименование объекта наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)* | км/1 км² территории | 4,0 | Не нормируется |  |

* – параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документом территориального планирования – Генеральным планом города Новотроицка.

1.3.2.      Расчетные      показатели      обеспеченности      объектов      автомобильными стоянками

| №№ п/п | Вид использования | Минимальное количество машино-мест |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые дома, дачи, садоводства | 1 машино-место на земельный участок |
| 2 | Многоквартирные дома* | 1 машино-место на 80 квадратных метров общей площади квартир |
| 3 | Объекты дошкольного, начального и среднего общего образования | 1 машино-место на 5 работников |
| 4 | Объекты среднего и высшего профессионального образования | 1 машино-место на 4 работника, а также 1 машино-место на 15 учащихся |
| 5 | Гостиницы | 10 машино-мест на 100 гостиничных мест |
| 6 | Объекты культуры, обслуживающей, административной, общественной, производственной деятельности, в том числе рассчитанные на прием посетителей | 1 машино-место на 5 работников в максимальную смену, а также 1 машино-место на 10 единовременных посетителей при их максимальном количестве |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта | 1 машино-место на 10 единовременных посетителей (включая зрителей) при их максимальном количестве |
| 8 | Больничные, санаторно-курортные учреждения, объекты социального обеспечения | 5 машино-мест на 100 койко-мест, а также 5-7 машино-мест на 100 работников |
| 9 | Кемпинги и мотели | 1 машино-место на 1 гостиничный номер |
| 10 | Земельные участки садов, скверов, парков, пляжей, комплексов аттракционов, луна-парков, аквапарков, специальных парков | 3 машино-места на 1 га территории земельного участка |
| 11 | Кладбища | 10 машино-мест на 1 га территории земельного участка |
| 12 | Крематории | 20 машино-мест на 1 га территории земельного участка |
| 13 | Вокзалы (автомобильные, речные, морские, железнодорожные) | 1 машино-место на 10 пассажиров, прибывающих в час пик |

* – нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта в границах квартала складывается из количества машино-мест на общественных местах хранения индивидуального автотранспорта, расположенных в границах квартала, и машино-мест на земельных участках.

1.3.3.	Расчетные	показатели	объектов	дорожного	сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей1) | пост/200 автомобилей | 1 | Не нормируется |  |
| 2 | Автозаправочные станции2) | объект/1200 автомобилей | 1 |  |  |

1) размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряженных с территориями автомобильных дорог и улиц городского значения.

1.3.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется |  | м | 500 |
| 2 | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | Не нормируется |  |
| 3 | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |  |

Глава 1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайонного) значения |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м² общ. площади на 1000 чел. | 70 | м | 500 |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |  |  |  |  |
| 3 | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре | м² площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
|  | Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |  |  |  |  |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га на 1000 чел. | 0,35 | мин. транспортной доступности | 30 |

Глава 1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

1.5.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии1) с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, при отсутствии данных по демографии – 60 | м | 3002) |
| 2 | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |  |

1) объектами дошкольного образования должны быть обеспечены 85% численности детей дошкольного возраста, в том числе: - в дошкольных образовательных организациях общего типа - 70%; в дошкольных образовательных организация специализированного типа - 3%; в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%;

2) в районах малоэтажной застройки (1-3 этажа) допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

1.5.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии 1) с учетом уровня охвата школьников, при отсутствии данных по демографии – 104 | м | 500 2) |
| 2 | Межшкольный учебно- производственный комбинат | % от числен-ности школьни-ков | 8 | Не нормируется |  |
| 3 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование |  |  |  |

1) следует принимать с учетом 100% охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену;

2) для общеобразовательных учреждений при малоэтажной застройке (1-3 этажа) - 750 м.

1.5.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |  |
| 2 | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |  |
| 3 | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 4 | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 2,3 |  |  |
| 6 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 2,7 |  |  |

1.5.4. Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время

| №№ п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности |  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Детский оздоровительный лагерь | % от общего числа школьников | 20 | м |  | 500 |