Памятка                                                                                                                                           по мерам пожарной безопасности на дачных,  садово-огородных участках и частных подворьях

1. ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

До начала отопительного сезона и ежемесячно во время топки дымоход необходимо очищать от сажи. Любые трещины в кладке печей и дымоходов должны своевременно устранятся, штукатуриться и забеливаться

Нельзя перекаливать печи, применять для растопки керосин или бензин, а также устанавливать вплотную к топящимся печам шкафы, кровати, дрова и другие сгораемые предметы и материалы.

Дымоход по всей длине должны выполняться из кирпича. Не допускается использовать металлические и асбестовые трубы.

Перед топочной дверцей на деревянном полу необходимо прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см.

Зола из печей должна заливаться водой и высыпаться в ямы не ближе 10 метров от различных строений.

2. СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

Расстояние проводов ввода до земли должно быть не менее 2 метра 75 см., а до кровли - 20 см.

При прокладке ввода через "гусак" металлическая труба должна быть прочно укреплена, заземлена и оконцована изолирующими трубками.

При пользовании примусами, электроплитками и другими электронагревательными приборами их необходимо устанавливать на несгораемые подставки вдали от сгораемых предметов.

НЕЛЬЗЯ устанавливать электроприборы в деревянных тамбурах, кладовых, сараях и в проходах помещений, оставлять их без присмотра или поручать присматривать за ними детям.

Внутренняя электропроводка должна иметь исправную изоляцию, выполнена в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок и обеспечена калиброванной защитой от короткого замыкания и перегрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3. ПОСТОЯННО СОДЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ ТЕРРИТОРИЮ САДОВОГО УЧАСТКА И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Не допускайте разведения костров на территории садового участка, не допускайте сжигания сухой травы. Помните: это может привести к пожару.

Сгораемые материалы необходимо складировать не ближе 15 метров от дома и других строений. Нельзя хранить сгораемые материалы на чердаках.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ И НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИМ ИГРАТЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И СПИЧКАМИ

Каждый садово-огородный участок обеспечьте двумя емкостями с водой для целей пожаротушения. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, граждане несут личную ответственность за выполнение противопожарных правил и требований ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА.

4. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара. Уходя с территории дачного участка, следует обязательно выключать электронагревательные приборы. При пользовании предметами бытовой химии прочитайте инструкцию, будьте осторожны при их применении. При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать форточку, не оставляйте включенными без присмотра газовые приборы, не допускайте к ним детей и лиц, не знающих правила пользования этими приборами. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа, это неминуемо вызовет взрыв. Баллоны с газом следует располагать не ближе 0,5 м от газовой плиты или титана и не ближе 1 м от радиатора отопления. При возникновении пожара необходимо как можно быстрее отключить газовую сеть. В случае появления запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.

5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону -  01,

с сотового телефона:   - для сети «Билайн» - 001;

- для сети «МТС»  - 010;

- для сети «Мегафон» - 01*;

- для сети «Оренбург GSM» - 011

и приступить к тушению пожара подручными средствами, предварительно эвакуировав людей из горящего помещения.

Рекомендации по действиям при пожаре

Первое правило: не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01". Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона.

Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь криками "Пожар!", привлеките внимание прохожих.

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.

При этом:

- нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой.

Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания. В первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, ядовитые продукты горения с теплым воздухом также поднимаются вверх. Поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните "03" и вызовите "Скорую помощь".

Не менее опасным считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону "04".

Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно  быстрее отключить ее. При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих появление искр и повышение температуры воздуха в помещении.

К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую помощь по телефону "03" , а пока она едет – вынести человека на свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела. При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду.

Отдел гражданской защиты администрации

муниципального образования город Новотроицк