АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД  НОВОТРОИЦК  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2016			            г. Новотроицк				№ 830-п

Об утверждении типов и видов рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования город Новотроицк

В соответствии с Федеральными законами от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 38 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области:

1. Утвердить типы и виды рекламных конструкций, допустимых к установке на территории муниципального образования город Новотроицк, согласно приложению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное  опубликование  настоящего   постановления в газете «Гвардеец труда» и размещение на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru  в сети «Интернет».

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Новотроицк Липатова А.В.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Гвардеец труда».

Глава муниципального образования

город Новотроицк                                                                              Ю.Г. Араскин

- Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования город Новотроицк

от   17.05.2016     №     830-п

Типы и виды

рекламных конструкций, допустимых к установке

на территории муниципального образования город Новотроицк

- 1. Щит 3 x 6 м

Щит - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента, каркаса и информационного поля размером 3 x 6 м, системы натяжения полотна или системы смены изображения.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

Для статичных рабочих поверхностей:

- размер информационного поля - 3 x 6 м;

- размер каркаса информационного поля - не более 3,4 x 6,4 м;

Для рабочих поверхностей с системой автоматической смены изображения, проекционных поверхностей, электронных табло и рабочих поверхностей с иными современными технологиями смены изображения:

- размер информационного поля - 3,2 x 6 м;

- размер каркаса информационного поля - не более 3,6 x 6,4 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- выполнена из прямоугольной профильной трубы размером 180 x 270 мм, 160 x 240 мм; 200 x 300 мм или из круглой трубы диаметром от 219 мм до 325 мм;

- высота - от 4,5 м до 6,0 м;

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса информационного поля.

Натяжка баннерного полотна:

рекламная конструкция должна иметь систему натяжения полотна.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- система автоматической смены изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Цвет облицовки рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь серый цвет облицовки всех элементов (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет. Внешний подсвет выполняется точечными светильниками, закрепленными на верхнем торце каркаса информационного поля. Рекомендуется использование светильников серого цвета.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 2. Суперборд 4 x 8 м, 4 x 12 м

Суперборд - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента, каркаса и информационного поля размером 4 x 8 м или 4 x 12 м, системы натяжения полотна или системы смены изображения.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 4 x 8 м, 4 x 12 м;

- размер каркаса информационного поля - не более 4,5 x 12,2 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- выполнена из круглой трубы (диаметр от 760 мм до 1220 мм);

- высота опорной стойки - от 11,0 м до 15,0 м;

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса информационного поля.

Натяжка баннерного полотна:

рекламная конструкция должна иметь систему натяжения полотна.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Цвет облицовки рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь серый цвет облицовки всех элементов (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет. Внешний подсвет выполняется точечными светильниками, закрепленными на верхнем торце каркаса информационного поля. Рекомендуется использование светильников серого цвета.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 3. Ситиборд 2,7 x 3,7 м

Ситиборд - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента, каркаса и информационного поля размером 2,7 x 3,7 м, системы натяжения полотна или системы смены изображения.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 2,7 x 3,7 м;

- размер каркаса информационного поля - не более 3,4 x 4,4 м.

По периметру информационного поля может быть смонтирована пластиковая или металлическая облицовка.

Несущий элемент - опорная стойка:

- выполнена из прямоугольной профильной трубы размером 180 x 270 мм, 160 x 240 мм; 200 x 300 мм или из круглой трубы диаметром от 180 мм до 360 мм, материал: металл, пластик или другой безопасный материал с облицовкой опоры;

- высота - от 2,5 м до 4,0 м;

- устанавливается под прямым углом к нижней кромке каркаса информационного поля;

- высота опорной стойки в случае размещения данной конструкции на тротуаре должна составлять не менее 3,5 м.

Натяжка баннерного полотна:

рекламная конструкция должна иметь систему натяжения полотна.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Цвет облицовки рекламной конструкции:

все элементы рекламной конструкции должны иметь серый цвет окраса (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 4. Пилон 1,2 x 1,8 м

Пилон - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента, каркаса и информационного поля размером 1,2 x 1,8 м, системы натяжения полотна или системы смены изображения.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 1,2 x 1,8 м;

- размер каркаса информационного поля - не более 1,7 x 2,3 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- высота стойки - от 600 мм до 1200 мм;

- облицовка конструкции может быть выполнена из различных безопасных материалов (металл, пластик, каленое стекло и др.).

Натяжка баннерного полотна:

рекламная конструкция должна иметь систему натяжения полотна.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Цвет облицовки рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь серый цвет облицовки всех элементов (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

- рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет;

- подводка электрического кабеля осуществляется подземным способом.

Срок заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 5. Пилларс 1,4 x 3,0 м

Пилларс - отдельно стоящая рекламная конструкция, состоящая из фундамента, несущего элемента, каркаса и информационного поля.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

размер информационного поля - 1,4 x 3,0 м.

Несущий элемент - стальной каркас:

- створки выполнены из алюминиевого профиля, устойчивого поликарбоната, выполняющего защитную функцию;

- декоративный элемент (крыша) выполнен из стеклопластика;

- основание конструкции наполнено чугунными пригрузами, облицовано декоративным пластиком.

Натяжка баннерного полотна:

рекламная конструкция должна иметь систему натяжения полотна.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Цвет облицовки рекламной конструкции может быть различным, предпочтительны приглушенные тона.

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 6. Коммуникационный указатель

(магистральный, пешеходный), совмещенный с рекламой

Коммуникационный указатель - совмещенная с рекламой двусторонняя и (или) односторонняя плоскостная модульная конструкция с внутренним подсветом, устанавливаемая на собственных опорах и содержащая информацию об уличной системе ориентирования (название улиц, проспектов, площадей и т.п.), о местах нахождения городских учреждений, культурно-исторических памятников, предприятий и организаций потребительского рынка, прочих объектов городской инфраструктуры.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размер информационного поля: 1,2 x 1,8 м; 1,1 x 1,13 м; 0,46 x 1,1 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- допустимая высота - 4,9 м.

- цвет окраски каркаса и основания конструкции серый (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет модулей.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 7. Рекламное пешеходное ограждение

Рекламное пешеходное ограждение - рекламная конструкция, совмещенная с пешеходным ограждением, информационное поле которой размещается на застекленной или иной специально подготовленной плоскости пешеходного ограждения.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размер информационного поля - 1,4 x 3,0 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- устанавливается в одном ряду с опорными стойками пешеходного ограждения;

- каркас информационного поля закрепляется между двумя опорными стойками;

- цвет окраски каркаса и основания конструкции серый (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 8. Пилон (в составе остановочного павильона) 1,2 x 1,8

Пилон (в составе остановочного павильона) - отдельно стоящая рекламная конструкция с заглубленным основанием, имеющая крышу и заднюю стенку, выполненная из безопасного каленого стекла или безопасного пластика. Конструкция оснащена внешними поверхностями для размещения коммерческой информации (от 1 до 4), информационной панелью для размещения некоммерческой информации.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 1,2 x 1,8 м;

- размер информационного поля для некоммерческой информации - 0,85 x 1,1 м.

Остановочный павильон:

- может быть выполнен из различных материалов одновременно: металл, безопасное стекло, безопасный пластик;

- применение современных технологий позволяет получить различные варианты цветового исполнения.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Варианты возможного дизайна:

- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля;

- дизайн конструкции необходимо согласовать в установленном порядке в управлении архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк.

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 9. Пилон (в составе остановочной площадки) 1,2 x 1,8 м

Пилон (в составе остановочной площадки) - отдельно стоящая рекламная конструкция с заглубленным основанием, состоящая из рекламного пилона, предназначенного для размещения коммерческой рекламы, указателя транспорта и скамьи.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размер информационного поля - 1,2 x 1,8 м.

Остановочная площадка:

- может быть выполнена из различных материалов одновременно: металл, безопасное стекло, безопасный пластик;

- применение современных технологий позволяет получить различные варианты цветового исполнения.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Варианты возможного дизайна:

- дизайн конструкции может быть разработан по индивидуальному проекту с обязательным сохранением размеров информационного поля;

- дизайн конструкции необходимо согласовать в установленном порядке в управлении архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк.

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 10. Панель-кронштейн

Панель-кронштейн - двусторонние плоскостные объекты наружной рекламы и информации, устанавливаемые на опорах (собственных опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети).

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 1,2 x 1,8 м;

- внешние габариты рекламной панели не более 1,7 x 2,3 м.

Несущий элемент - опорная стойка:

- выполняется из прямоугольной профильной или круглой трубы;

- допустимая высота - не менее 3,5 м;

- цвет окраски каркаса и основания конструкции серый (RAL 7040, RAL 7042, RAL 7045).

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 11. Афишный стенд

Афишный стенд - отдельно стоящая плоская рекламная конструкция с заглубленным основанием - объект наружной рекламы и информации, имеющий внешние поверхности для размещения информации (от 1 до 2-х) и состоящий из фундамента, каркаса и информационного поля.

- Основные характеристики рекламной конструкции

Размеры:

- размер информационного поля - 1,5 x 1,5 м;

- внешние габариты рекламной панели не более 2 x 2 м.

Облицовка конструкции может иметь различные варианты цветового исполнения.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

Подсвет рекламной конструкции:

рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

- 12. Рекламные конструкции индивидуального проектирования

(крышные установки, стелы, флаговые группы и т.п.)

Рекламные конструкции индивидуального проектирования:

- могут быть выполнены из различных материалов одновременно;

- дизайн конструкций разрабатывается по индивидуальному проекту;

- возможно применение современных технологий различного цветового и конструктивного исполнения.

Возможные типы информационных полей:

- статичная поверхность;

- проекционная поверхность;

- автоматическая смена изображений (роллер, призматрон и т.п.);

- электронное табло (светодиодный экран);

- иные современные технологии смены изображений.

Подсвет рекламной конструкции:

Рекламная конструкция должна иметь внешний или внутренний подсвет.

Варианты возможного дизайна:

- дизайн конструкции необходимо согласовать в установленном порядке в управлении архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк.

Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции данного типа - пять лет.

Начальник    управления     архитектуры    и

капитального строительства администрации

муниципального       образования         город

Новотроицк                                                                                             В.Б. Грачев