АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД  НОВОТРОИЦК  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2017				   г. Новотроицк				№ _1977-п

Об утверждении программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры  муниципального образования город Новотроицк

на 2018-2030 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 29 Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области,

1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 годы согласно приложению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-ния в городской газете «Гвардеец труда».

Исполняющий полномочия

глава муниципального

образования город Новотроицк					     И.А. Филиппов

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области от 24.11.2017 № 1977-п |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования город Новотроицк

на 2018-2030 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы

2. Общие сведения и характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения  населения и перевозов грузов  на территории муниципального образования г. Новотроицк

4. Принципиальные варианты  развития  и  оценка  по  целевым   показателям

развития транспортной инфраструктуры

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

7. Оценка  объемов  и   источников   финансирования  мероприятий  развития

транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

9. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на  территории муниципального образования.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 годы разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Генеральный план  МО г. Новотроицк;

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, в том числе, социально-экономического и транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности, формирование условий для социально-экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду муниципального образования.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк; Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк; Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования город Новотроицк. |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности муниципального образования. |
| Задачи Программы | - выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры; - выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); - выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); - подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; - увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них). |
| Целевые индикаторы и показатели | - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием после проведения капитального ремонта и ремонта; - площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием после проведения капитального ремонта и ремонта; - содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новотроицк; - обеспеченность транспортного обслуживания населения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Мероприятия программы | Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2030 году предполагается: 1. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Развитие транспорта общего пользования. 3. Развитие сети дорог муниципального образования. 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Общие сведения и характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

Муниципальное образование город Новотроицк Оренбургской области – наделено статусом городского округа в соответствии с законом Оренбургской области.

Город Новотроицк образован 13 апреля 1945 года в результате выделения посёлков Новотроицк и Аккермановка из Новотроицкого района и преобразования их в город областного подчинения.

Город стоит на стыке Европы и Азии, граничит с Казахстаном. Территорию муниципального образования город Новотроицк составляют городские земли и прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли, необходимые для развития муниципального образования и другие земли в границах муниципального образования независимо от форм собственности и целевого назначения. Муниципальное образование занимает площадь 35 234 га, из них: г. Новотроицк – 8421 га.

В настоящее время муниципальное образование город Новотроицк включает в  себя следующие населенные пункты: город Новотроицк, сельские населенные пункты п. Новорудный,  п. Аккермановка,  с. Хабарное, п. Ст. Аккермановка, с. Пригорное, п. Крык–Пшак, с. Новоникольск, ст. Губерля, разъезд  213«А».

Численность постоянного населения муниципального образования на 01.01.2017 составила 95,1 тыс. человек, в том числе: городское население – 88,2 тыс. человек, сельское население – 6,9 тыс. человек. Преобладающее население – русские – 83,8%, украинцы составляют 2,9 %, татары – 3,1 %, башкиры – 2,6 %, казахи– 2,7 %, мордва–0,6 %, чуваши– 0,4 %, белорусы–0,3 %, немцы–0,4 %, евреи – 0,1 %, азербайджанцы – 0,3 %, лица других национальностей – 0,2%.

Численность населения муниципального образования в целом имеет тенденцию к снижению на протяжении ряда последних лет. Количество пожилых людей значительно превышает количество молодежи, достигшей возраста деторождения. Так же, большую роль в снижении численности населения муниципального образования играет миграция населения.

Важнейшей составляющей экономической основы и городской инфраструктуры в современных условиях является транспортный фактор. Внешний транспорт определяет особенности и направленность развития города. Транспортная деятельность в городе Новотроицке представлена предприятиями, обеспечивающими работу железной дороги, общественного пассажирского транспорта, автомобильных грузоперевозок.

Железнодорожный транспорт.

Железнодорожное обеспечение города представлено основной пассажирской станцией Новотроицкого железнодорожного узла. Однопутный участок магистральной линии Губерля – Никель, проходящий через Новотроицк, является южным ходом Орского узла Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) – филиала ОАО «РЖД». К Орскому узлу относится и расположенная здесь сортировочная станция. Станция Новотроицк-Объединенная, сортировочная, выполняет все операции по пропуску транзитных грузовых и пассажирских поездов, сортировочные работы и обеспечение грузооборота всех предприятий.

Авиатранспорт.

Город Новотроицк находится в пяти километрах от города Орска. В 10 км от города Орск расположен Международный аэропорт, который используется как жителями восточного Оренбуржья, так и жителями сопредельных областей Казахстана. В аэропорту города Орска возможны взлет и посадка всех типов самолетов, пропускная способность до 30 самолетов в сутки. Развитие авиатранспорта в городе Новотроицке не целесообразно.

Трубопроводный транспорт.

По территории МО город Новотроицк проходит ветка магистрального газопровода: западно–юго–западного направления, суммарная протяжен-ность составляет 44,5 км. Диаметр труб 500 мм.

Автомобильный транспорт.

Город Новотроицк находится в 276 км от областного центра – города Оренбурга, в пяти километрах от города Орска и автомобильной трассы «Орск–Оренбург». Автотрассы усовершенствованы, имеют асфальтовое покрытие шириной 6–7м, при общей ширине 12 м.

К городу подходят дороги местного значения:

– автодорога на Орск, протяженностью 5км, проезжая часть асфальтобетонная, шириной 7,0м; входит в город по основной городской дороге, которая обслуживает промышленный район, в самом начале жилого района, дорога переходит в улицу Советская.

– автодорога в сторону села Хабарное и зону отдыха у реки Урал проходит в юго-западном направлении, имеет асфальтированную проезжую часть шириной 6,0 м. В жилом районе проходит по улице Уральской.

– автодорога в Зауралье и сельские районы Казахстана – асфальтированная с проезжей частью 7,0м. Через реку Урал дорога проходит по двум низким железобетонным мостам, затапливаемым паводковыми водами. На время паводка движение на автодороге прекращается. В жилой район дорога входит по улице Фрунзе.

– автодорога северо-западного направления в сельский район и зону отдыха Губерля асфальтирована до села Старая Аккермановка, шириной проезжей части 7,0 м, в город входит по улице Радищева.

Транспортное обслуживание населения в МО город Новотроицк осуществляется муниципальным унитарным предприятием «НовГорТранс» и частными перевозчиками. На долю МУП «НовГорТранс» приходится более  30,0 % всего объема пассажироперевозок, перевозки осуществляются 8 единицами муниципальных автобусов и 46 единицами наземного электротранспорта (трамвай), средний выпуск трамваев на линию – 18 единиц.

Ежедневно в городском сообщении на линии работает около 156 единиц автобусов частных перевозчиков, 5 единиц муниципальных автобусов (средний выпуск на линию 4 единицы) и 46 трамваев (средний выпуск на линию 18 единиц).

В целом по городу действует 5 трамвайных и 27 автобусных маршрутов, в том числе 5 сезонных, 8 пригородных и 14 городских маршрутов. 7,3 % населения МО проживает в населенных пунктах, имеющих регулярное автобусное сообщение с городом Новотроицк.

Маршрутный пассажирский транспорт в пределах МО г. Новотроицк представлен автобусами общего пользования, частными микроавтобусами.

Таблица 1. –  Пригородные и садовые муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок муниципального образования город Новотроицк

| № п/п | Маршрут | Потяжен-ность маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный техникум -сады на р. Урал -Строительный техникум | 10.8 |
| 2 | ул. Винокурова - сады № 8 – ул. Винокурова | 12.8 |
| 3 | ост. ул. Винокурова - Сады № 8 «А»- ост. ул. Винокурова | 12.8 |
| 4 | ост. Железнодорожный вокзал -Сады № 9 – ост. Железнодорожный вокзал | 14.0 |
| 5 | ул. Ломоносова - сады № 13, № 13 А - ул.Ломоносова | 9.6 |
| 6 | Новотроицк ост. ФЛЦ –ост. Аккермановка - г. Новотроицк ост. ФЛЦ | 29.9 |
| 7 | Новотроицк ост. Автовокзал –ост. Аккермановка - г. Новотроицк ост. Автовокзал | 25.0 |
| 8 | ост. с. Хабарное -г. Новотроицк ост. Автовокзал –ост. с. Хабарное | 23.9 |
| 9 | г. Новотроицк – с. Хабарное | 23.9 |
| 10 | г. Новотроицк -ост. Строительный техникум - с. Новоникольск - ст. Губерля - г. Новотроицк - ост. Строительный техникум | 44.43 |
| 11 | п. Старая Аккермановка - г. Новотроицк -ост. Автовокзал- п. Старая Аккермановка | 28.4 |
| 12 | г. Новотроицк-ост. Строительный техникум -п. Крык-Пшак- с. Пригорное | 33.4 |
| 13 | г. Новотроицк – п. Новорудный | 49.7 |
| 14 | ост. Железнодорожный вокзал – Сады ЮК 25/3 – ост. Железнодорожный вокзал | 4.08 |
| 15 | ост. Площадь Ленина- ост. Новое кладбище | 9.0 |

Таблица 2. –Городские муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок муниципального образования город Новотроицк

| № п/п | Маршрут | Потяжен-ность маршрута (км) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Солнечный –ул. Уральская - Солнечный | 12.3 |
| 2 | ост. Автовокзал –АО «НЗХС»-ост. Автовокзал | 19.24 |
| 3 | ост. ИК-3 –АО «НЗХС» -ост. ИК-3 | 20.6 |
| 4 | ул.Уральская - ОАО «НЗХС»-ул.Уральская | 20.6 |
| 5 | ул. Уральская-ФЛЦ АО «Уральская Сталь» -ул. Уральская | 17.6 |
| 6 | ост. ИК-3-АО «Уральская Сталь» ККЦ -ост. ИК-3 | 18.43 |
| 7 | ост. 1-я Уральская-АО «Уральская Сталь» ККЦ – ост. 1-я ул. Уральская | 18,76 |
| 8 | ул. Уральская – Рынок «Западный» | 14.0 |
| 9 | Рынок «Западный»-ул. Уральская-Рынок «Западный» | 15.6 |
| 10 | Рынок «Западный»-ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»-Рынок «Западный» | 18.0 |
| 11 | ул. Зеленая - ФЛЦ ОАО «Уральская Сталь»- ул.Зеленая | 12.3 |
| 12 | МУЗ ГБ-1-ул.Уральская- МУЗ ГБ-1 | 19.24 |
| 13 | Магазин «Строительный БУМ» - ул. Уральская- Магазин «Строительный БУМ» | 20.6 |

Муниципальное образование город Новотроицк включает в себя город Новотроицк и 9 поселков.

Таблица 3. - Расстояния между г. Новотроицк до населенных пунктов

| Населенные пункты | Расстояние , км |
| --- | --- |
| п. Новорудный | 49 |
| с. Пригорное | 10,37 |
| с. Хабарное | 4,25 |
| пос. Крык – Пшак | 13,14 |
| п. Старая Аккермановка | 7,1 |
| п. Аккермановка | 3,03 |
| с. Новоникольск | 14,99 |
| ст. Губерля | 11,01 |
| разъезд 213А | 11,14 |

Населенные пункты муниципального образования  город Новотроицк  в в основном сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог муниципального образования являются внутренние автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Развитие экономики МО г. Новотроицк во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах муниципального образования.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития муниципального образования, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования в границах МО г. Новотроицк имеет важное значение.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в составляет 178,6 км, из них усовершенствованные (с асфальтобетонным  покрытием) 112 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете МО г. Новотроицк эксплуатационное состояние значительной части улиц поселков по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

В результате анализа улично-дорожной сети МО г. Новотроицк выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- недостаточное искусственное освещение;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Таблица 4. - Реестр муниципальных автодорог муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

| № п/п. | Местоположения, Улица (пер.) | Инвентарный номер | Площадь в пределах обособленной территории, кв.м. | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность | ширина дороги | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Ломоносова | 53:420:002:000685750 | 13680 | 1963 | 1780 | 6,6 | 10 |
| 2 | центральная часть кадастрового квартала 56:42:0 | 53:420:002:000685890 | 20880 | 1983 | 2610 | 8 | 15 |
| 3 | до пос.Аккермановка | 53:420:002:000685850 | 37248 | 1968 | 4656 | 6,3 11,30 7,0 | 10 |
| 4 | пос.Старая Аккермановка (от старого кладбища) | 53:420:002:000961380 | 62438 | 1957 | 8672 | 6,00…8,40 | 50 |
| 5 | ул.Уральская | 53:420:002:000685620 | 14585 | 1982 | 1550 | 16,4; 7,60 | 15 |
| 6 | ул.Рудницкого | 53:420:002:000685940 | 5040 | 1958 | 840 | 6 | 15 |
| 7 | г.Новотроицк, центральная часть кадастрового квартала 56:42:0 | 53:420:002:000685890 | 20880 | 1983 | 2610 | 8 | 20 |
| 8 | центральная часть кадастрового квартала 56:42:0 | 53:420:002:000686000 | 1720,2 | 1978 | 366 | 4,7 | 15 |
| 9 | г.Новотроицк, развязка автодорог по ул.Железнодорожная-Комарова-Зеленая | 53:420:002:000685820 | 14752 | 1964-1983 | 545 (в т.ч. путепровод 61,85м) |  | 10 |
| 10 | ул.Мира | 53:420:002:000685650 | 20856,8 | 1955 | 1682 | 12,4 | 10 |
| 11 | ул.Есенкова | 53:420:002:000685700 | 2486 | 1968 | 365 | 8,0-55м; 6,6-310м; | 15 |
| 12 | ул.Победы | 53:420:002:000685950 | 5844 | 1958 | 974 | 6 | 10 |
| 13 | г.Новотроицк, до с.Пригорное | 53:420:002:000685900 | 73344 | 1968 |  | 6,4 | 20 |
| 14 | г.Новотроицк, до с.Крык-Пшак | 53:420:002:000685910 | 2840 | 1968 | 2840 | 6,3 | 20 |
| 15 | ул.Радищева | 53:420:002:000961240 | 6846 | 1957 | 978 | 7 | 30 |
| 16 | ул.Воинов-интернационалистов | 53:420:002:000685640 | 2948,1 | 1986 | 317 | 9,3 | 15 |
| 17 | ул.Уметбаева | 53:420:002:000685760 | 3450 | 1963 | 539 |  | 20 |
| 18 | ул.Ситкина | 53:420:002:000685770 | 4973,1 | 1963 | 754 | 6,6 | 15 |
| 19 | ул.Мичурина | 53:420:002:000685960 | 4767,8 | 1957 | 769 | 6,2 | 10 |
| 20 | г.Новотроицк,ул.Железнодорожная (вдоль 2,4,6) | 53:420:002:000685790 | 1420,4 | 1964 | 268 | 5,3 | 38 |
| 21 | ул.Орская | 53:420:002:000685710 | 10608,2 | 1956 | 926 | 6,5; 9,4; 7,2; 7,6; | 15 |
| 22 | ул.Черемных | 53:420:002:000685730 | 8330 | 1955 | 1190 | 7 | 29 |
| 23 | проспект Металлургов | 53:420:002:000685630 | 11249,5 | 1982 | 745 | 15,1 | 15 |
| 24 | ул.Свистунова | 53:420:002:000685720 | 4603,6 | 1955 | 677 | 6,8 | 10 |
| 25 | ул.Лысова | 53:420:002:000685670 | 3205,4 | 1955 | 517 | 6,2 | 29 |
| 26 | ул. 1 Мая | 53:420:002:000685920 | 2486 | 1958 | 716 | 6,6 | 15 |
| 27 | до с.Хабарное | 53:420:002:000685990 | 33560 | 1967 | 5327 | 6,3 | 15 |
| 28 | ул.Губина | 53:420:002:000685680 | 9152 | 1964 | 1408 | 6,5 | 15 |
| 29 | ул.Грибоедова | 53:420:002:000932820 | 2510 | 1957 | 502 | 5 | 50 |
| 30 | ул.Докучаева | 53:420:002:00961430 | 3444 | 1957 | 574 | 6 | 30 |
| 31 | от ул.Центральная с.Хабарное до МАУ "Детский оздоровительный лагерь "Чайка" | 53:420:002:000961410 | 19447 | 1957 | 2664 | 6,4…8,20 | 40 |
| 32 | пос.Новоникольск (от трассы) | 53:420:002:000961340 | 13104 | 1957 | 2184 | 6 | 30 |
| 33 | ст.Губерля | 53:420:002:000961360 | 14490 | 1957 | 2395 | 5,5-6,6 | 40 |
| 34 | ул.Лермонтова | 53:420:002:000961480 | 5400 | 1957 | 600 | 9 | 40 |
| 35 | ул.Кутузова | 53:420:002:000961440 | 2681 | 1957 | 383 | 7 | 40 |
| 36 | Разъезд 213а | 53:420:002:000961350 | 2676 | 1957 | 669 | 6 | 40 |
| 37 | ул.Нахимова | 53:420:002:000932840 | 3751 | 1957 | 682 | 5,5 | 50 |
| 38 | ул.Северная | 53:420:002:000961400 | 3692 | 1957 | 1055 | 3,5 | 40 |
| 39 | ул.Рудная | 53:420:002:000961280 | 786 | 1957 | 131 | 6 | 40 |
| 40 | ул.Васильева | 53:420:002:000961290 | 2484 | 1957 | 414 | 6 | 40 |
| 41 | ул.Степная | 53:420:002:000961250 | 8477 | 1957 | 1211 | 7 | 40 |
| 42 | ул.Лесная | 53:420:002:000961470 | 5278 | 1957 | 754 | 7 | 40 |
| 43 | ул.Кирова | 53:420:002:000932860 | 5650 | 1957 | 863 | 7,0 6,0 | 40 |
| 44 | Пересечение автомобильных дорог в районе поста ГИБДД и железнодорожного переезда | 53:420:002:000961330 | 963 | 1957 | 107 | 9 | 30 |
| 45 | от поста ГИБДД "Северный" - развилка на ОАО "НЗХС" | 53:420:002:000961390 | 17780 | 1957 | 2540 | 6,00…8,00 | 40 |
| 46 | ул.Герцена | 53:420:002:000961300 | 2940 | 1957 | 490 | 6 | 40 |
| 47 | ул.Малая | 53:420:002:000932810 | 1915 | 1957 | 383 | 5 | 50 |
| 48 | ул.Калинина | 53:420:002:000961270 | 5383 | 1957 | 769 | 7 |  |
| 49 | ул.Северное кольцо | 53:420:002:000961320 | 3402 | 1957 | 567 | 6 | 40 |
| 50 | ул.Гражданская | 53:420:002:000961310 | 3300 | 1957 | 550 | 6 | 30 |
| 51 | ул. Орская от ул. Б.Хмельницкого до ул.Степная | 53:420:002:000932800 | 698 | 1957 | 155 | 4,5 | 30 |
| 52 | ул.Луговая | 53:420:002:000932870 | 6480 | 1957 | 1080 | 6 |  |
| 53 | ул.Заводская (от ул. Советская, 2 до стеллы г.Новотроицк | 53:420:002:000961420 | 44032 | 1957 | 5504 | 8 | 50 |
| 54 | ул.Линейная | 53:420:002:00961530 | 618 | 1957 | 103 | 6 | 40 |
| 55 | ул.Носкова | 53:420:002:000932830 | 2840 | 1957 | 568 | 5 | 50 |
| 56 | ул.Шевченко | 53:420:002:000961260 | 2415 | 1957 | 345 | 7 | 40 |
| 57 | ул.Некрасова | 53:420:002:000932850 | 4208 | 1957 | 765 | 5,5 | 50 |
| 58 | ул.Трудовая | 53:420:002:00961520 | 1002 | 1957 | 167 | 6 | 40 |
| 59 | ул.Островского | 53:420:002:000961500 | 2724 | 1957 | 454 | 6 | 40 |
| 60 | ул.Комсомольская | 53:420:002:000961490 | 2254 | 1957 | 322 | 7 | 40 |
| 61 | ул.Декабристов | 53:420:002:000961460 | 1638 | 1957 | 273 | 6 | 40 |
| 62 | ул.Б.Хмельницкого | 53:420:002:000932880 | 4865 | 1957 | 695 | 7 | 50 |
| 63 | ул.Гоголя | 53:420:002:000961510 | 1020 | 1957 | 170 | 6 | 40 |
| 64 | ул.Репина | 53:420:002:000961450 | 1140 | 1957 | 190 | 6 | 40 |
| 65 | ул.Винокурова | 53:420:002:000610567 | 13640,3 | 1973-1986 | 905 | 13,9 | 30 |
| 66 | ул.Советская | 53:420:002:000608167 | 109501 | 1957 | 5274 | 29,08 | 35 |
| 67 | ул.Зинина (нечетная) | 53:420:002:000610067 | 1407 | 1961 | 224 | 6,02 | 30 |
| 68 | ул.Зинина (четная) | 53:420:002:000609967 | 1426,7 | 1961 | 224 | 6,22 | 30 |
| 69 | ул.Железнодорожная | 53:420:002:000608267 | 28637,5 | 1958-1983 | 2553 | 10,91 | 25 |
| 70 | ул.Комарова | 53:420:002:000608567 | 14211,3 | 1972-1978 | 882 | 24,35 | 20 |
| 71 | ул.Зеленая | 53:420:002:000610667 | 28463,7 | 1973-1978 | 2130 | 13,1 | 25 |
| 72 | пер.8 Марта | 53:420:002:000609667 | 1553,7 | 1958 | 207 | 6,6 | 30 |
| 73 | ул.Гагарина | 53:420:002:000610467 | 5103,9 | 1972 | 592 | 8,05 | 30 |
| 74 | ул.Жукова | 53:420:002:000608967 | 2933,4 | 1957 | 426 | 6,6 | 30 |
| 75 | ул.М.Корецкой | 53:420:002:000610367 | 9169,5 | 1967 | 1011 | 7,9 | 30 |
| 76 | ул.Фрунзе | 53:420:002:000608467 | 7914,6 | 1961 | 909 | 8,68 | 20 |
| 77 | ул.М.Горького | 53:420:002:000608867 | 1031,3 | 1957 | 111 | 8,8 | 30 |
| 78 | пер.Химиков | 53:420:002:000609567 | 2739,1 | 1967 | 246 | 6,35 | 30 |
| 79 | пер.Студенческий | 53:420:002:000609467 | 2936,9 | 1965 | 418 | 6,85 | 35 |
| 80 | пл.Ленина (нечетная) | 53:420:002:000609867 | 1275,4 | 1959 | 212 | 5,8 | 35 |
| 81 | пл.Ленина (четная) | 53:420:002:000609767 | 1418,1 | 1959 | 207 | 7,33 | 35 |
| 82 | ул.Родимцева | 53:420:002:000610167 | 1257,7 | 1961 | 204 | 5,98 | 30 |
| 83 | ул.Суворова | 53:420:002:000610267 | 1941,1 |  | 250 | 7,5 | 35 |
| 84 | ул.Строителей | 53:420:002:000609167 | 2975 | 1958 | 421 | 6,53 | 30 |
| 85 | ул.Школьная | 53:420:002:000609367 | 2942,6 | 1958 | 417 | 6,8 | 35 |
| 86 | ул.Библиотечная | 53:420:002:000608667 | 2579,7 | 1957 | 315 | 6,59 | 35 |
| 87 | пр.Комсомольский | 53:420:002:000610867 | 27309,8 | 1986 | 1557 | 17,1 | 20 |
| 88 | ул.Севастопольская | 53:420:002:000608767 | 4718,4 | 1952 | 970 | 5,24 | 40 |
| 89 | ул.Л.Толстого | 53:420:002:000609267 | 5277,7 | 1958 | 740 | 6,65 | 35 |
| 90 | ул.Ваулина | 53:420:002:000609067 | 3686,6 | 1957 | 388 | 9 | 30 |
| 91 | ул.Пушкина | 53:420:002:000608367 | 14806,4 | 1957-1958 | 2263 | 7,8 | 30 |
| 92 | ул.Зеленая (велосипедная) | 53:420:002:000610767 | 4837,3 | 1981 | 803 | 6,07 | 35 |
| 93 | ул.Юных Ленинцев | 53:420:002:000610967 | 6867,5 | 1982 | 476 | 11,75 | 10 |
| 94 | ул. Мичурина |  |  | 1957 | 1808 |  |  |
| 95 | ул. Вишневая |  |  | 1989 | 1696 |  |  |

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозка грузов на территории муниципального образования г. Новотроицк.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», а именно:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - мощностью один пост;

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории муниципального образования осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов городского,  сельского, внешнего и внутреннего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств. Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории муниципального образования для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Таблица 5. - Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
|  | Усовершенствованная структура улично- дорожной сети | км | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 | 178,6 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса должны стать:

на первую очередь (2020г.):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

на расчётный срок (2030г.):

-упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах муниципального образования, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

строительство новых автодорог;

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Мероприятиями в части развития транспортной инфраструктуры МО  должны стать:

- проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2018-2020 гг;

- инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах муниципального образования, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2018 гг;

- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров – 2020-2030 гг;

- капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2018-2030 гг;

- размещение дорожных знаков, светофоров и указателей на улицах населённых пунктов – 2018-2030 гг;

- оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2018-2030 гг;

-создание инфраструктуры автосервиса – 2018-2030 гг.

Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

5. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк

Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного  значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

5. Мероприятия по организации дорожного движения.

Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения.

6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек.

Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения.

Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются:

- создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог;

- обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий программы;

- информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач.

Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично-дорожной сети в соответствие с действующими нормативами.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах муниципального образования принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски: - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Оренбургской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

Расходы программы формируются за счет средств местного бюджета и средств внебюджетных источников. Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

8. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

-оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

-оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

-оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры  муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 годы, являются тенденции социально-экономического развития, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 7

Таблица 7. – Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием после проведения капитального ремонта и ремонта | км | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 6,0 |
| 2 | Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием после проведения капитального ремонта и ремонта | тыс. кв. м. | 36,1 | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 45 |
| 3 | Содержание автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новотроицк | тыс. кв. м. | 1106,243 | 1106,243 | 1106,243 | 1106,243 | 1106,243 | 1106,243 |
| 4 | Обеспеченность транспортного обслуживания населения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

9. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории муниципального образования город Новотроицк

Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 13 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Вверификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.