АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД  НОВОТРОИЦК  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2017				   г. Новотроицк				№ 1978-п

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк

на 2018-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»  руководствуясь статьями 28,38  Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области,

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 годы согласно приложению.

2. Отделу по связям с общественностью администрации муниципального образования город Новотроицк (Вискова Г.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в городской газете «Гвардеец труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город Новотроицк www.novotroitsk.org.ru в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в городской газете «Гвардеец труда».

Исполняющий полномочия

глава муниципального

образования город Новотроицк					     И.А. Филиппов

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области от 24.11.2017 № 1978-п |
| --- | --- |

Программа

комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 годы

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт программы

2. Общие сведения и характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на период действия генерального плана.

4. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

6. Обоснование целевых показателей комплексного развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

7.  Ожидаемые результаты реализации программы

ВВЕДЕНИЕ

Данная программа выполнена в соответствии с методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», и является составной частью программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает в себя основные мероприятия по реализации Генерального плана муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, которые направлены на строительство новой и модернизацию существующей системы коммунальной инфраструктуры в целях нового строительства и развития города.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области на 2018 - 2030 гг. разработана также на основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области и в соответствии с Генеральным планом город Новотроицк.

Программа определяет основные направления развития объектов коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО) в соответствии с потребностями промышленного и жилищного строительства, в целях повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и улучшения экологии города. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития систем коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие города Новотроицк и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры города позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а также основным документом для подачи заявок на участие в федеральных и областных целевых программах по модернизации существующих и строительству новых коммунальных объектов. Дает объективную картину состояния и перспективы развития инженерной  инфраструктуры города для потенциальных инвесторов.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области на 2018-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства от 14 июня 2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - приказом Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры и капитального строительства администрации муниципального образования город Новотроицк |
| Соисполнители Программы | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации муниципального образования город Новотроицк; Администрации сельских населенных пунктов, включенных в состав муниципального образования город Новотроицк. |
| Цель Программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новотроицк |
| Задачи Программы | 1 Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребности энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки. |
| Целевые показатели | - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2018 – 2030 годы. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; -улучшение санитарного состояния муниципального образования. |

2. Общие сведения и характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области

Современное жилищно-коммунальное хозяйство - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя взаимозависимые, но в то же время и достаточно автономные предприятия и организации производственной сферы. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса являются население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики.

Муниципальное образование город Новотроицк Оренбургской области – наделено статусом городского округа в соответствии с законом Оренбургской области.

Общая площадь земельного фонда муниципального образования город Новотроицк составляет 41160,16га. После изменения и утверждения новых границ населенных пунктов общая площадь земельного фонда муниципального образования составит 41119,38га.

Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное использование, Га | Расчетный срок, Га |
| --- | --- | --- |
| 1.Земли населенных пунктов | 14992.79 | 11559,9 |
| 2. Земли промышленности | 603.76 | 611.49 |
| 3.Земли сельскохозяйственного назначения | 24818,55 | 24733.89 |
| 4.Земли водного фонда | 514.06 | 514.06 |
| 5.Земли лесного фонда | 231.0 | 350.09 |
| Всего | 41160.16 | 41119.38 |

На территории муниципального образования город Новотроицк имеется 8 котельных, 99,05 км. тепловых сетей (планируется заменить 2,515 км., заменено 1,172 км.(46,6%); 252,37 км. водопроводных сетей (планируется заменить 0,917 км., заменено 0,576 км. (62,8%). Действующие мощности коммунального комплекса обеспечивают предоставление услуг в необходимом объеме и качестве.

Проект генерального плана муниципального образования город Новотроицк развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития города.

Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Новотроицка, как крупного промышленного центра Восточного Оренбуржья.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного и устойчивого развития территории муниципального образования город Новотроицк, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Инженерное обеспечение муниципального образования город Новотроицк:

Водоснабжение и водоотведение г. Новотроицк

Водоснабжение.

Для водоснабжения проектируемого жилого массива в юго–западной части г.Новотроицка проектом предусматривается устройство объединенного хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного кольцевого водопровода городского давления из пластмассовых труб ø500÷160мм. Для обеспечения напора в 9-ти этажной жилой застройке проектом предусматривается устройство индивидуальных встроенных повысительных насосных станций фирмы «WILO».

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Протяженность водоводов, соединяющих городские водопроводные сети и сети проектируемого района, а также мероприятия по реконструкции действующих водозаборных, водоочистных сооружений и насосных станций в связи с увеличением городского водопотребления определяются после получения технических условий на подключение ООО «УКХ» г. Новотроицк.

Водоотведение.

Проектом предусматривается отвод бытовых сточных вод от проектируемого района системой самотечных коллекторов ø200÷800мм в проектируемую канализационную насосную станцию с глубиной подводящего коллектора 4м и ориентировочной производительностью 900м3/час, которая по двум напорным коллекторам ø500мм будет отводить их в действующие сети городской канализации для последующей очистки на городских очистных сооружениях.

Протяженность напорных коллекторов и их трассировка, а также объем работ по реконструкции действующих БОС при увеличении объема сточных вод на 25÷28% возможно определить после получения технических условий от ООО «УКХ» г.Новотроицк.

Объемы работ по реконструкции городских сооружений водоснабжения и водоотведения приняты в соответствии с N01/07-1856 от 2.07.2008 ООО «Управление коммунального хозяйства» г.Новотроицка и содержат:

- расширение левобережных водозаборных сооружений на 10 скважин, 8 из которых будут рабочими и 2 резервными; строительство водовода ø500мм от новых скважин до коллектора левобережной части дюкерного перехода через р.Урал и от коллектора правобережной части дюкерного перехода до проектируемой «Ленводоканалпроект» насосной станции второго подъема;

- строительство насосной станции 2 подъема;

- реконструкцию Северо-Западного водовода ø500мм от приемной камеры (район ж/д пути Оренбург-Орск) до насосной станции N 3 с врезкой в Юго-Западный водовод;

- расширение и модернизацию действующих городских очистных сооружений, построенных по проекту «Союзводоканалпроект» с 1967, учитывая дополнительную нагрузку в 800м3/час от проектируемого микрорайона;

- строительство двух напорных коллекторов  ø500мм от КНС проектируемого микрорайона до приемной камеры действующей КНС-2 (трасса напорных водоводов выбирается при рабочем проектировании с участием представителей всех эксплуатирующих служб сетей города).

# Водоснабжение и водоотведение п. Аккермановка.

Центральная часть п. Аккермановка, застраиваемая 3-5-ти этажными жилыми домами.

Проектом предусматривается устройство кольцевой водопроводной сети ø225÷110мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Для водоотведения бытовых сточных вод проектом предусматривается устройство самотечных канализационных коллекторов ø200мм, отводящих стоки на местные КНС (индивидуальный проект), которые подают их в канализационную сеть города и далее на действующие очистные сооружения (при рабочем проектировании будут уточнены трассировки напорных внеплощадочных коллекторов ø110мм).

# Водоснабжение  г. Новотроицк

Проектом предусматривается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения и водоотведения.

Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо нагружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматривается локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС» и имеют ряд преимуществ:

- незаменима в местах, где отсутствует центральная канализация;

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатываются в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания установки не требуется спецтехника или специально обученный персонал.

Отличительные особенности установок очистки сточных вод модельного ряда ЮБАС:

- высокая степень очистки (до 98%);

- разрешен сброс очищенной воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

- длительная сохранность биомассы при периодической эксплуатации;

- отсутствие запахов при работе;

- простота в обслуживании;

- абсолютная водонепроницаемость корпуса установки;

- высокая механическая прочность;

- отсутствие коррозии корпуса и технологических элементов;

- длительный срок эксплуатации (более 50 лет);

- малая энергоемкость.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским экологическим и санитарно-эпидемиологического надзора рекомендовал эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

Для обеспечения нужд наружного пожаротушения проектом предлагается устройство противопожарных водоемов открытого типа с последующим их оформлением, как рекреационной зоны с благоустройством и малыми архитектурными формами. Радиус обслуживания таких водоемов 100÷200м в зависимости от степени оснащенности действующих пожарных служб данного населенного пункта.

# 2.Электроснабжение.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития города проектом предполагается строительство:

1. Для обеспечения электроснабжения новых микрорайонов № 1-33 и поселка Аккермановка необходимо построить дополнительный центр питания – ПС-110/6 с трансформаторами 2х16 МВА, с габаритами 2х25 МВА и питающую воздушную двухцепную линию ВЛ-110 кВ от подстанции строящегося цементного завода. Площадь застройки ПС-110/6 кВ – 0,8 га.

Площадь землеотвода под строительство ВЛ-110 кВ с учетом охранной зоны составит – 46х3000/10000 = 13,8 га.

Необходимость реконструкции действующей линии ВЛ-110 кВ и высоковольтной части 110 кВ ПС-110/6 «Город-3» определяется владельцем линии и подстанции.

2. В микрорайонах № 1-33 (многоэтажная застройка):

2.1.Потребительских трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 45шт.

В том числе:

распределительные пункты 6кВ совмещенные с трансформаторными подстанциями РТП-2х400-630/6/0,4 кабельными вводами 6 и 0,38 кВ – 3 шт;

комплектные трансформаторные подстанции типа БКТП-2х250-630/6/0,4 блочного типа с кабельными вводами 6 и 0,38 кВ – 42 шт.

2.2. Шесть кабельных питающих линий 6 кВ от новой ПС-110/6 с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 300мм2 по алюминию. Общая протяженность питающих КЛ-6кВ составит ориентировочно 6,2 км (в одну нитку).

2.3. Распределительных кабельных линий 6кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением не менее 150мм2 по алюминию. Общая протяженность распределительных кабельных линий 6кВ ориентировочно составит 32 км (в одну нитку).

Распределительные сети 0,38 кВ от проектируемых РТП и БКТП выполняет застройщик каждого конкретного объекта и в данном проекте не учитываются.

3. п.Аккермановка:

3.1.Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 13 шт.

В том числе:

комплектные трансформаторные подстанции типа БКТП-2х400/6/0,4 блочного типа с кабельными вводами 6 и 0,38 кВ – 2шт.

КТП-160/6 -9шт и КТП-250/6 – 2шт тупикового типа с воздушными вводами 6 и 0,38 кВ.;

3.2 Воздушной линии ВЛЗ-6 кВ с защищенными проводами СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах. Общая протяженность питающей ВЛЗ-6 кВ составит ориентировочно 8,5 км.

3.3 Кабельных линий 6 кВ ориентировочно 1 км;

3.4 Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 10,0 км.

4. Старая. Аккермановка:

4.1. Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – не требуется;

4.2. Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 1,0 км.

5. с. Новоникольск:

5.1. Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – не требуется. Требуется замена трансформаторов в действующих ТП или их замена и перенос;

5.2. Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 4,0 км.

6. Ст. Губерля:

6.1. Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 5 шт.

В том числе: КТП-100/6 -2шт, КТП-160/6 – 2 шт  и КТП-250/6 – 1шт  тупикового типа с воздушными вводами 6 и 0,38 кВ.;

6.2 Воздушной линии ВЛЗ-6 кВ с защищенными проводами СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах. Общая протяженность питающей ВЛЗ-6 кВ составит ориентировочно 3,0 км.

6.3 Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 9,0 км.

7. п. Крык-Пшак:

7.1 Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 3 шт.

В том числе: КТП-100/6 -2шт, КТП-2х160/6 – 1шт  тупикового типа с воздушными вводами 6 и 0,38 кВ.;

7.2 Воздушных линий ВЛЗ-6 кВ с защищенными проводами СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах. Общая протяженность питающей ВЛЗ-6 кВ составит ориентировочно 0,6 км.

7.3 Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 1,0 км.

Распределительные сети 0,38 кВ от проектируемой КТП-250/6 общественно-деловой застройки выполняет застройщик каждого конкретного объекта и в данном проекте не учитывается.

8. п. Пригорное:

8.1 Трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ – 3 шт.

В том числе: КТП-160/6 -3шт тупикового типа с воздушными вводами 6 и 0,38кВ

8.2 Воздушных линий ВЛЗ-6 кВ с защищенными проводами СИП-3 3(1х70) на ж/б опорах. Общая протяженность питающей ВЛЗ-6 кВ составит ориентировочно 1,8 км.

8.3 Воздушных распределительных линий ВЛИ-0,38 кВ с изолированными проводами. Общая протяженность линий ВЛИ-0,38 кВ квартала составит 3,0 км.

Надежность электроснабжения.

Двухлучевая и петлевая с секционированием и резервированием схема электроснабжения обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Потребители в основном 2-й и 3-й категории надежности электроснабжения

Все потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в городских электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 3. Теплоснабжение.

В связи с отсутствием резерва у существующих котельных, на основании расчётных тепловых нагрузок, необходимо предусмотреть дополнительные источники теплоты.

Центральным источником тепла будет котельная № 2, которую необходимо реконструировать и добавить два котла по 100 Гкал./час. Вторым источником тепла необходимо предусмотреть новую котельную, которую можно расположить на юге, возле микрорайона мощностью 115Гкал/час.

При совместной работе двух городских котельных на единую тепловую сеть города будет предусмотрено взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающих аварийный режим.

Тепловая сеть закольцовывается, тем самым обеспечивает теплоснабжение на уровне заданных показателей надёжности путём: совместной работы источников теплоты.

Диаметры сетей будут уточнены после гидравлического расчёта внутриквартальных сетей.

В новых микрорайонах необходимо предусмотреть устройство центральных тепловых пунктов для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В тепловых пунктах разместить: оборудование, арматуру, приборы контроля, управление и автоматизацию.

В связи с правительственной программой энергосбережения в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), которые согласно СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов), должны быть предусмотрены в каждом здании независимо от ЦТП, устанавливаются приборы учёта тепловой энергии.

Теплоснабжение п. Аккермановка.

В связи с удалённостью от районной котельной РК-2, являющейся источником тепла, и отсутствием резерва мощности, предлагается, в проектируемых микрорайонах п.Аккермановка, предусмотреть автономные газовые двухконтурные котлы для приготовления горячей воды на отопление и горячее водоснабжение.

Теплоснабжение населённых пунктов МО:

п. Крык — Пшак, с. Новоникольск, с. Пригорное, п.Старая Аккермановка, станция Губерля, с. Хабарное

Во вновь проектируемых районах населенных пунктов: Крык — Пшак, Новоникольск, Пригорное, Старая Аккермановка, станция Губерля, Хабарное предусмотреть отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных котлов.

# 4. Газоснабжение.

Перспективное газоснабжение города Новотроицк намечается строительством второй ГРС. Кроме того, в районе села Хабарное намечается строительство автоматической газораспределительной станции (АГРС) от которой будет осуществляться подача газа в юго-западную часть города.

Для теплоснабжения  новых районов предусматриваются проектируемые котельные.

В перспективе предусматривается 100% охват населения природным газом.

Газоснабжение проектируемой застройки предусматривается  по двухступенчатой схеме газовыми сетями высокого и низкого давления с сооружением газорегуляторных пунктов.

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов высокого давления (0,6 МПа) с учетом дополнительных нагрузок (расхода газа) на ГРП (ГРПШ) по проектируемым кварталам. Предусматривается прокладка газопроводов высокого давления, ГРП (ГРПШ) в проектируемых районах застройки.

Распределительные и внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения микрорайона. Диаметры газопроводов и потери давления рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Теплоснабжение проектируемых кварталов города предусматривается от  двух проектируемых котельных общей  тепловой мощностью по 132,6 МВт. Использование газа принято на коммунально-бытовые нужды и на теплоснабжение проектируемых кварталов.

Сельские населенные пункты в составе Муниципального образования городского округа г. Новотроицк.

Поселок Аккермановка

Газоснабжение проектируемых кварталов поселка Аккермановка  предлагается предусмотреть от существующих газопроводов высокого давления (0,6 МПа) и ГРП с учетом дополнительных нагрузок (расхода газа) на ГРП (ГРПШ) по проектируемым кварталам.

К газопроводам высокого давления подключаются промышленные предприятия, газорегуляторные пункты проектируемые. К газопроводу среднего давления подключены запроектированные ШРП в кварталах 35,39,47.

с. Хабарное.

В районе села Хабарное намечается строительство автоматической газораспределительной станции (АГРС) Газоснабжение села Хабарное предусматривается природным газом от перспективного ответвления от газопровода высокого давления от АГРС.

Газоснабжение проектируемых кварталов села Хабарное предусматривается от сетей среднего и низкого давления после проектируемых ГРПБ и ШРП. К ГРПБ газ подводится по ответвлению от газопровода высокого давления, к ШРП подача газа предусматривается от газопроводов среднего давления. Существующую котельную предлагается перевести на газовое топливо. Газ к ГРУ (ГРП) котельной предусматривается подвести от газопровода среднего давления.

с. Пригорное.

Газоснабжение проектируемых кварталов села Пригорное природным газом возможно в перспективе при условии прокладки ответвлений от газопроводов высокого давления к поселению.

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается централизованное от котельных. Использование сжиженного газа сохраняется в одноэтажной застройке, не попавшей в зону действия газовых сетей природного газа.

п. Крык-Пшак.

Газоснабжение проектируемых кварталов поселка Крык-Пшак природным газом возможно в перспективе при условии прокладки ответвлений от газопроводов высокого давления к поселению.

Теплоснабжение проектируемой застройки предусматривается централизованное от котельной. Использование сжиженного газа сохраняется в одноэтажной застройке, не попавшей в зону действия газовых сетей природного газа.

с. Новоникольск.

Газоснабжение села Новоникольск предусматривается природным газом по газопроводу высокого давления диаметром 150м от АГРС, расположенной на ст. Губерля. Газоснабжение проектируемых кварталов с. Новоникольск возможно после строительства отвода от газопровода и устройства газорегуляторного пункта с выходом из ГРП газопровода низкого давления (0,003 МПа). Газопроводы низкого давления проложить вдоль основных улиц к проектируемым кварталам.

ст. Губерля.

Газоснабжение станции Губерля предусматривается природным газом от  газопровода высокого давления диаметром 150м от АГРС, расположенной на ст.Губерля.

Газоснабжение проектируемых кварталов станции Губерля возможно после строительства отвода от газопровода и устройства газорегуляторного пункта с выходом из ГРП газопровода низкого давления (0,003 МПа). Газопроводы низкого давления проложить вдоль основных улиц к проектируемым кварталам.

п. Старая Аккермановка.

Газоснабжение проектируемых кварталов п. Старая Аккермановка предусматривается сжиженным газом. Газоснабжение природным газом возможно в перспективе.

Использование сжиженного газа сохраняется в поселках, не попавших в зону действия газовых сетей природного газа п. Старая Аккермановка.

3. План развития муниципального образования, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на период действия генерального плана.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды города и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого города.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы города, путем предоставления налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты. Для этого объемы нового жилищного строительства и существующего сохраняемого жилого фонда должны обеспечить население жилым фондом в  среднем размере 30 м2/чел.;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Существующий жилой фонд муниципального образования город Новотроицк составляет 2233,9 тыс.м2

Средняя жилищная обеспеченность по муниципального образования город Новотроицк на 01.07.07г составляет 20,2 м2 на человека. Данные показатели удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2 /человека. Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

На расчетный период Генерального плана  жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Ветхий и аварийный жилой фонд по данным государственного статистического наблюдения на 01 января 2007 года составляет 18,0 тыс. м².

Расчет объемов жилищного строительства

муниципального образования город Новотроицк:

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 112600 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 3378,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 2233,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 18,0 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 2215,9 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 1162,1 |

Строительство предполагается вести многоэтажными – 658,06 тыс.м2 и среднеэтажными домами – 162,84 тыс. м2 повышенной комфортности, а также индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками – 324,72 тыс.м2.

Новое жилищное строительство разместится на новых территориях – 344.81тыс.м2.

Для размещения 1162,1 тыс.м2 потребуется 344,81 га. Территория 9,46 га освободится при намеченном сносе 18,0 тыс.м2 существующего ветхого жилья.	Остальной объем нового жилищного строительства 1145,62 тыс.м2 должен разместиться на свободных территориях (335,35 га).

На территории Оренбургской  области в настоящее время действует долгосрочная государственная  программа “ Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2014-2020 годах”, направленная на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области 2014-2020годы», предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или для строительства индивидуального жилья. Право на участие в подпрограмме имеют молодые семьи, в которых супруги имеют гражданство Российской Федерации, состоящие в браке, зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния, имеющие регистрацию по месту жительства и проживающие на территории Оренбургской области, а также неполные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя имеющего 1 или более детей. Программа предусматривает предоставление молодым семьям кредиты с погашением процента по кредиту за счет бюджетных средств. Однако сумма предоставляемого кредита невелика относительно постоянно возрастающей стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в настоящее время она составляет – порядка 29.4 тыс. руб./м2 . Таким образом, лишь незначительная часть населения может воспользоваться предоставляемым кредитом, ввиду низких доходов в поселении. Развитие жилищного, строительства предусматривается за счет территориальных резервов и расширения границ населенных пунктов.

- Перечень  и очередность реализации мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования

город Новотроицк

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2018-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития муниципального образования, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2030 года;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;  	  - сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2017 год нормативов потребления.

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк.

- строительство новых и реконструкция существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры;

Целевые индикаторы, представляют собой доступное наблюдению и измеряющие характеристики текущего состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса.

| п/п | Целевой индикатор | Ед. изм. | Исход ные показатели базового 2017 года | Целевые значения индикаторов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023-2030г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Уровень износа на сетях систем теплоснабжения. | % | 61,02 | 60,5 | 59,8 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 57,9 |
| 2 | Уровень износа на сетях систем водоснабжения и водоотведения | % | 65,25 | 64,0 | 63,5 | 60,2 | 60,2 | 60,2 | 60,2 |
| 3 | Уровень износа на сетях систем электроснабжения | % | 74,85 | 72,6 | 71,1 | 69,8 | 69,8 | 69,8 | 69,8 |

Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Оренбургской области, бюджета муниципального образования город Новотроицк, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по  повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

5 . Анализ рисков реализации Программы и

описание мер управления рисками

При реализации Программы возможны риски.

Нормативные правовые риски: - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.

Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Оренбургской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.

6. Обоснование целевых показателей комплексного развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденной Приказом  Министерства регионального развития Российской Федерации от

06.05.2011 № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2030 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности. 	Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

- Ожидаемые результаты реализации программы

В настоящее время разработка программы обоснована проблемой развития, строительства, реконструкции и обеспеченности объектами коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области. Серьезной проблемой остается недостаточно высокое качество предоставляемых коммунальных услуг, неэффективное использование топлива, энергетических ресурсов, загрязнение окружающей среды. Причинами возникновения вышеуказанных проблем являются высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры.

В связи с вышеизложенным планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

-обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность и качество жилищно-коммунального обслуживания, обеспечить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.